Apsorpcija gama zračenja

Radioaktivnim raspadom nazvan je proces transformacije nestabilnih jezgara u stabilne jezgre emisijom čestičnog i elektromagnetskog zračenja. Stabilnost jezgre određena je energijom veze po nukleonu. Jezgra je stabilna ako je energija veze po nukleonu oko 8 MeV. Takve su uglavnom sve jezgre do masenog broja 208. One iznad tog broja imaju energiju veze manju od 8 MeV, pa su nestabilne. Jezgre se stabiliziraju nuklearnim transformacijama emitiranje, α ili β čestica, i γ zračenja.

α čestica je vrlo stabilna tvorba od dva protona i dva neutrona (jezgra helijevog atoma), dakle ima naboj 2e.

β- čestica je elektron koji iz jezgre izlazi nakon trasformacije neutrona u proton 01
            n→11
            p+β−.

β+ čestica je poziton, nosilac pozitivnog jediničnog naboja, a oslobađa se iz jezgre kod transformacije protona u neutron 11
            p→01
            n+β+.

Čestičnim zračenjem mijenja se dakle broj protona a to znači da nastaje nova jezgra. Tako nastala jezgra se vrlo često emisijom γ elektromagnetskog zračenja energetski stabilizra. Za detekciju elektromagnetskog zračenja koristi se interakcija zračenja s elektronima u atomima i molekulama sredstva kroz koje zračenje prolazi. Naime, dio energije zračenja prenosi se na elektrone u tvari i uzrokuje promjenu njihovog energetskog stanja. Zbog toga pri prolasku radioaktivnog zračenja kroz tvari dolazi do smanjenja intenziteta zračenja. Intenzitet zračenja (W/m2) je količina energije radioaktivnog zračenja koja u jednoj sekundi prođe kroz površinu 1 m2.

Smanjenje intenziteta gama zračenja pri prolazu kroz tvar opisano je eksponencijalnim zakonom:

I=I0e−μρd

gdje je I intenzitet zračenja koje je prošlo kroz apsorber debljine d i masenog koeficijenta apsorpcije µ/ρ (µ je linearni koeficijent apsorpcije a ρ je gustoća apsorbera). Jedinica masenog koeficijenta apsorpcije je cm2/g. Debljina d je umnožak linearne debljine (cm) i gustoće apsorbera (g/cm3) te se izražava u g/cm2. I0 je intenzitet zračenja koje je prošlo kroz apsorber debljine 0 g/cm2. Dakle intenzitet zračenja koje je ušlo u apsorber.

Za određivanje energije γ kvanta korisna veličina je poludebljina apsorbera d1/2. Ta veličina definirana je kao ona debljina apsorbera za koju je intenzitet izlaznog zračenja dva puta manji od intenziteta ulaznog zračenja. Dakle:

I=I02=I0e−μρd12⇒d12=ln2μq

Zadatak: Mjerenjima pokazati eksponencijalnu ovisnost intenziteta zračenja pri prolasku kroz zrak, i kroz olovne filtre.

U mjerenjima koristiti mjerač fluksa i pripadajuću sondu kakvi su prikazani na slici ispod.

U mjerenju ovisnosti intenziteta zracenja pri prolasku kroz zrak postaviti sondu na različite udaljenosti od izvora (137Cs). Služiti se tablicom ispod

| Udaljenost (cm) | Tok (c/s) | Tok bez pozadinskog zračenja (c/s) |
| --- | --- | --- |
| 2,5 |  |  |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 30 |  |  |
| 40 |  |  |

U mjerenju ovisnosti intenziteta zracenja pri prolasku kroz olovne filtere postaviti sondu na udaljenost 5 cm od izvora (137Cs). Umetati filtere jedan po jedan između izvora i sonde. Izmjeriti debljinu filtera. Služiti se tablicom ispod

| Broj umetnutih filtera | Tok (c/s | Tok bez pozadinskog zračenja (c/s) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 5 |  |  |
| 7 |  |  |

Rezultate prikazati grafički.